DÍA 1 – Modelado del Motor DC

Identificar los parámetros físicos del motor DC y derivar su modelo matemático usando:

- Leyes eléctricas (Kirchhoff + Faraday)

- Dinámica rotacional (Newton)

- Ecuaciones diferenciales

Para un motor DC clásico (como los de 6 V que usarás en el robot), los parámetros son:

| Parámetro | Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia | R | Resistencia del bobinado | Ω |
| Inductancia | L | Inductancia del bobinado | H |
| Constante de torque | Kt | Convierte corriente en torque | Nm/A |
| Constante FEM | Ke | Convierte velocidad en voltaje | V·s/rad |
| Inercia | J | Inercia del rotor | kg·m² |
| Fricción viscosa | B | Fricción mecánica | N·m·s/rad |
| Voltaje | V(t) | Voltaje aplicado | V |
| Corriente | i(t) | Corriente del motor | A |
| Velocidad angular | ω(t) | Velocidad del eje | rad/s |

Los parámetros del motor fueron estimados a partir de valores típicos de motores DC de 6 V utilizados en robótica educativa.

Derivación de la ecuación eléctrica (Kirchhoff + Faraday)

En el circuito del motor se cumple:

- Caída resistiva: R i(t)

- Caída inductiva: L di/dt

- Fuerza contraelectromotriz (FEM): e(t) = Ke ω(t)

Ley de Kirchhoff de voltajes

Vt=Rit+Ldit​dt+Keωt

Ecuación eléctrica final

L​ditdt=Vt-Rit-Keωt

Derivación de la ecuación mecánica (Newton para rotación)

Segunda ley de Newton rotacional

τ=Jdωtdt

Torques en el motor

Torque del motor:

τm​=K t it

Torque de fricción:

τf​=Bωt

Ecuación mecánica

Jdωtdt​=Ktit-Bωt

Modelo matemático completo del motor DC (EDO)

ⅆitⅆt=1LVt-Rit-keωtⅆωtⅆt=1Jktit-Bωt

Forma en espacio de estados (requerida en el cronograma)

Definimos los estados:

x1​=i(t),           x2​=ω(t)

Entonces:

x1=-RLx1-keLx2+1Lvtx2=ktjx1-BJx2

Forma matricial:

x=-RL-keLktJ-BJx+qL0vt

En esta etapa se identificaron los parámetros físicos relevantes del motor DC y se derivó su modelo matemático mediante leyes eléctricas y mecánicas. El sistema resultante se expresa como un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que describen la dinámica eléctrica y rotacional del motor, constituyendo la base para el análisis, simulación numérica y diseño de controladores en etapas posteriores del proyecto.